Инв. № 1058 дсп

Экз. __

Ленинградская область

Гатчинский муниципальный район

Генеральный план

муниципального образования

ВЕРЕВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Том 3

Ген. директор института	Ю.А.Перелыгин

Руководитель проекта	И.В.Лагунов

Санкт-Петербург-Малое Верево
2013

Оглавление

Введение	3

1 Общая характеристика территории	4

2 Объекты и мероприятия ГО и ЧС	6

2.1 Статус поселения  по условиям ГО и защитные сооружения	6

2.2 Требования к ПРУ	7

2.3 Расчет потребной мощности ПРУ	8

2.4 Эвакуация населения	10

2.5 Система оповещения населения	12

2.6 Светомаскировка	15

2.7 Лечебно-эвакуационное обеспечение населения	17

2.8 Транспортное обеспечение гражданской обороны	17

3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению Чрезвычайных ситуаций	18

3.1 ЧС Техногенного характера	19

3.2 Аварии на радиационно-опасных  объектах.	19

3.3 Аварии на системах жизнеобеспечения(ЖКХ).	20

3.4 Аварии на пожаро- взрывоопасных объектах.	21

3.5 Аварии на транспорте.	25

3.6 Чрезвычайные ситуации  природного характера	29

3.7 Попытка совершения преступления (диверсии)	31

4 Основные показатели по силам и средствам привлекаемым к ликвидации ЧС на территории поселения (существующие положение).	32

5 Обоснование предложений ГОЧС по принятым проектным решениям.	35

6 Мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности поселения.	38

6.1 Принятые проектные решения.	38

6.2 Предложение по организации пожарного  депо.	42

6.3 Противопожарная защита проектируемого  промышленного комплекса «Дони Верево».	43

7 Мероприятия по предупреждению  ЧС	45

7.1 Мероприятия по обеспечению безопасности при воздействии современных средств поражения.	45

7.2 Мероприятия по противопожарной  безопасности.	45

7.3 Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения.	46

7.4 Мероприятия по защите от ЧС природного характера.	48

8 Заключение	48

# Введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»  в проекте генерального плана Веревского сельского поселения  был разработан на основании задания администрации муниципального образования  «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, согласованного с Комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, а также  «исходных данных и требований, подлежащих учету при разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций», выданных  Главным Управлением МЧС России  по Ленинградской области.

Цель раздела – выявление характерных для территории поселения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение защиты территорий и населения, а также снижение материального ущерба от воздействия ЧС и опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

В разделе рассмотрено соответствие предложений генерального плана, с точки зрения повышения устойчивости сельского поселения к ЧС природного и техногенного характера.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004года (в редакции федеральных законов от 31.12.2005 № 210-ФЗ) в данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных явлений, процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению  и ликвидации. Кроме того, рассмотрены мероприятия по защите населения  и территории от возможных  последствий ЧС, инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

При подготовке раздела учтены решения проекта Генерального плана Веревского сельского поселения, а также  использованы следующие нормативные и проектные материалы:

- «Исходные данные и требования, подлежащие учету при разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)» в составе проекта генерального плана Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области Главного Управления МЧС России по Ленинградской области. Рег.№09-408-4832-идт от 02 декабря 2009 г. (письмо от 7.12.2009 г.).

- Проект генерального плана Веревского сельского поселения.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 11-112-2001 г «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. ДСП,  принят приказом МЧС России от 29.10.2001  № 471.

- Федеральный закон от 29.12.2004г., № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс».

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс» (в редакции 2009г.).

- Федеральный закон от 22.07.2008 г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СНИП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»,

- ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций». Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные  чрезвычайные ситуации». Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.11-99. термины и определения в области предупреждения природных чрезвычайных ситуаций.

- ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

- НПБ101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 с изменениями и дополнениями по состоянию на 2004 год.

Список сокращений применяемых в данном проекте:

а/д – автомобильная дорога;

АЗС – автомобильная заправочная станция;

арх. – архивный;

АТС – автоматическая телефонная станция;

АЦ – авто цистерна;

АХОВ - аварийно химически опасные вещества;

БСМП - Больница скорой медицинской помощи;

г. – год;

дер. – деревня;

ж/д – железная дорога;

ЖКХ- жилищное-коммунальное хозяйство;

з/у – земельный участок;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

ЗСО- зона санитарной охраны;

КАД – кольцевая автодорога;

КИП -  Контрольно-измерительные приборы;

КНС – канализационная насосная станция;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КФХ – крестьянское фермерское хозяйство;

ЛАЭС - Ленинградская атомная электростанция;

Л.О. – Ленинградская область;

ЛЭП – линия электропередачи;

МО – муниципальное образование;

МУЗ – муниципального учреждения здравоохранения;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

НЛБВУ – Невско-Ладожское Бассейновое Водное Управление;

ОАО – общество с ограниченной ответственностью;;

ООО – открытое акционерное общество;

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности;

ОКН – объекты культурного наследия;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ООПТ – особо охраняемые природные территории;

ПДК – предельно допустимые концентрации;

ПЗП – прибрежные защитные полосы;

ППЭ - приемные пункты эвакуации;

ПРУ - противорадиационные укрытия ;

ПС – подстанция электрическая;

ПЧ – пожарная часть;

р. – река;

РЖД – Российские железные дороги;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

с/х – сельское хозяйство/сельскохозяйственный и иные вариации;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

СНиП – строительные нормы и правила;

СОО - станция обеззараживания одежды;

СОТ - станция обеззараживания техники;

СОП - санитарно – обмывочный пункт;

СЭП - сборно-эвакуационный пункт;

ТБО – твёрдые бытовые отходы;

ТВС - топливно-воздушная смесь;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

чел. – человек;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

Категория, род (вид) населённого пункта:

гор. – город;

пос. – посёлок;

пос. при ж/д станции – посёлок при железнодорожной станции;

# Общая характеристика территории

Веревское сельское поселение — муниципальное образование в составе Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Административный центр -  деревня Малое Верево. На территории поселения находятся 19 населённых пунктов.

Перечень населенных пунктов в составе Веревского сельского поселения (приводится по областным законам от 15 июня 2010 года № 32-оз и от 16 декабря 2004 года № 113-оз):

- Большое Верево, деревня

- Бугры, деревня

- Вайя, деревня

- Вайялово, деревня

- Верево, поселок при железнодорожной станции

- Володарский Водопровод, поселок

- Горки, деревня

- Дони, деревня

- Зайцево, деревня

- Ивановка, деревня

- Ижора, деревня

- Кирлово, деревня

- Коммолово, деревня

- Малое Верево, деревня

- Новое Мозино, поселок при железнодорожной станции

- Пегелево, деревня

- Романовка, деревня

- Старое Мозино, поселок при железнодорожной станции

- Торфопредприятие, поселок

Веревское сельское поселение образовано областным законом от 16 декабря 2004 года № 113-оз, включило в себя всю территорию Веревской волости. Численность населения на 01.01.2011 - 5709 чел. .

Граница Веревского сельского поселения проходит по смежеству:

- на севере — с Ломоносовским муниципальным районом,

- на юго-западе — с Пудостьским сельским поселением,

- на западе — с Таицким городским поселением,

- на востоке — с Пудомягским сельским поселением,

- на северо-востоке — с Санкт-Петербургом,

- на юге — с Гатчинским городским поселением,

- на юге — с Новосветским сельским поселением.

По территории поселения протекают реки Ижора, Лиговка и Парица.

Рельеф. Географически расположено на юго-востоке Ижорской возвышенности - 50-80 м. над уровнем моря. Рельеф представляет собой озерно-ледниковую равнину, местность преимущественно равнинная, слабопересеченная.

Территория расположена в пределах моренной равнины на главном девонском поле. Рельеф сравнительно ровный, с незначительным уклоном на юг и юго-восток. Самой характерной чертой рельефа является значительная равнинность. Эрозия незначительная.

Климат. Зима- мягкая, теплая с преимущественно пасмурной, неустойчивой погодой. Сильные морозы наблюдаются редко и переносятся тяжело из-за большой влажности. Лето - неустойчивая теплая и ясная погода, часто сменяется пасмурными и холодными моросящими дождями.

Ветры в течении, года преобладают западных направлений со средней скоростью 3-4 м/сек (53% случаев в году). Сильные ветры более 15 м/сек наблюдаются в марте, мае, сентябре и декабре.

Гидрография. представляет собой сочетание водных объектов естественного и искусственного происхождения.

р.Ижора. Русло реки извилистое шириной 10-20 м, глубиной в 0,5-1,2 м, скоростью течения 0,1-0,3 м/сек.

р.Лиговка., ширина 2-10 м, глубина до 0,8 м,

р. Веревка (Верево)  - левый приток реки Ижора., ширина до 10 м, глубина до 1,7 м.

Транспортная сеть. Хорошо развита. Через территорию поселения осуществляются внешние связи Санкт-Петербурга с южными районами Ленинградской области, с соседними регионами. Территория Гатчинского муниципального района обеспечена железнодорожным и автомобильным видами транспорта. В реализации внутренних связей ведущее место занимает автомобильный транспорт.

Автомобильные трассы проходящие чрез территорию поселения:

- Киевское шоссе  М20 Санкт-Петербург – Невель.

- трасса  ( Н96)  Красное Село-Гатчина-Павловск.

Параллельно трассе Санкт-Петербург - Псков, проходит  Октябрьская железная дорога, со станциями на территории поселения : Новое Мозино, Старое Мозино, Верево.

Крупные железнодорожные станции, находящиеся вблизи Веревского сельского поселения: Гатчина Варшавская, Гатчина Балтийская.

Электроснабжение. Осуществляется,  от подстанции 110 кВ № 402 «Верево», которая запитана по ЛЭП 110 кВ из Ломоносовского муниципального района из Санкт-Петербурга, а так же от ПС 110 кВ № 58 «Институт», расположенной на территории города Гатчина.

Газификация. В настоящие время газифицирован природным газом только населенный пункт дер. Малое Верево. Газоснабжение осуществляется от ГРС, расположенной  в Ломоносовском муниципальном районе.

Водоснабжение. Обеспеченным водоснабжением осуществляется  только дер.  Малое Верево. Остальные жители поселения пользуются личными колодцами.

-Источником водоснабжения дер.  Малое Верево являются две скважины:

-Скважина № 3658 пробурена в 1987 году.

- Скважина без номера пробурена в 2003 году.

Водоподготовка  на территории поселения отсутствует.

Вдоль Киевского шоссе по территории поселения транзитом проходит водовод системы «Ленинградские областные коммунальные сети». Сеть поселения к нему не подключена.

Водоотведение. Система хозяйственно-бытовой канализации представлена только в дер.  Малое Верево, где  расположены  очистные сооружения. Остальные жители поселения пользуются надворными постройками.

Жилой фонд. Большая часть жилищного фонда поселения  представляет собой индивидуальную малоэтажную застройку.

В дер.  Малое Верево часть жилищного фонда представлена 1-3 этажной и 5 этажной блокирированной  застройкой.

В дер.  Вяйялово, часть представлена 2 этажной блокированной застройкой.

Практически все дома на территории Веревского сельского поселения пользуются печным отоплением. Централизованным отоплением обеспечено только Малое Верево. Котельная в дер.  Малое Верево использует газ.

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от собственных котельных на газовом и мазутном топливе.

В последние годы происходит переориентация  территории с сельскохозяйственной направленности на промышленное хозяйство.

Положение проектируемого поселения отражено на Схеме  «Ситуационный план».

# Объекты и мероприятия ГО и ЧС

## Статус поселения  по условиям ГО и защитные сооружения

В соответствии с Заданием Главного Управления МЧС России по Ленинградской области. Рег.№09-408-4832-идт от 02 декабря 2009 г.:

Граница Веревского сельского поселения  расположена вблизи проектной застройки гор.  Гатчина, относящегося  к 3-й категории по гражданской обороне. Согласно СНиП 2.01.51-90, устанавливаются следующие зоны возможной опасности:

-зона слабых разрушений -7км  от проектной черты застройки гор.  Гатчина.

-зона опасного радиоактивного заражения -27км от проектной черты застройки гор. Гатчина.

Территория  поселения   к группам территорий категорированных  по ГО, не отнесена. На территории поселения объектов , категорированных по гражданской обороне  и продолжающих свою деятельность в военный период а так же потенциально опасных объектов, в настоящие время не расположено.

Вблизи территории Веревского поселения расположен потенциально опасный объект, аварии на котором могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций-«Петербургский институт ядерной физики» им.Константинова(РАН)- радиационно опасный объект 3 класса опасности.

Согласно п.2.2 ,п.2.3, п.2.7 СНиП 2.01.51-90, защита персонала промышленных предприятий (наибольшей работающей смены), а так же  всего населения проживающего в посёлках и сельских населённых пунктах должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Фонд защитных сооружений для  персонала предприятий создаётся на территории этих предприятий  или вблизи них, а для остального населения в районах жилой застройки.

На промышленных предприятиях и в жилой застройке населённых пунктов в одном из  защитных сооружений должен быть оборудован пункт управления объекта,  населённого пункта.

Веревское  муниципальное звено ГОЧС является составной частью Гатчинского звена территориальной подсистемы ГОЧС Ленинградской области, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Общее руководство звеном осуществляет  глава администрации поселения.

## Требования к ПРУ

Согласно п.2.15,2.16,2.17 СНиП 2.01.51-90, Противорадиационные укрытия  должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном  заражении местности и допускать непрерывное пребывание в них  расчётного количества укрываемых в течении  до двух суток.

Практически вся территория поселения попадает в зону возможно слабых разрушений и возможно опасного радиоактивного заражения.(см.п.2.1).

Поэтому устанавливаются следующие требования к ПРУ, при размещении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений их ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на избыточное давление по фронту  воздушной ударной волны ∆Рф=20 кПа(0,2 кгс/см2).

И расположении ПРУ в зонах возможно опасного радиоактивного заражения,  (Кз) -коэффициент защиты (степень ослабления радиации внешнего излучения )этих убежищ должен быть:

- 200-для работающего персонала не категорированных предприятий и формирований гражданской обороны;

- 100-для населения посёлков и сельских населённых пунктов;

Проектирование ПРУ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.

На территории дер. Малое Верево в советское время располагалось ПРУ ( ул. Школьная д.2) на 150 человек. К настоящему времени ПРУ заброшено, снято с баланса поселения  и находится в нерабочем состоянии.

Имеющееся ПРУ рекомендуется к сохранению и восстановлению.

Каких либо других защитных сооружений гражданской обороны на территории поселения  в настоящие время не расположено.

## Расчет потребной мощности ПРУ

Демографический прогноз развития Веревского сельского поселения представлен в Материалах по обоснованию генерального плана поселения, (Том.2 ГП, таблицы 8.10, 8.13). Общее количество населения на первую очередь и на расчётный срок, исходя из «вероятностного» варианта  развития поселения составит  - 9793 человек на первую очередь и 10833 человек на расчётный срок.

Общее количество укрываемого населения на первую очередь составит:

- число укрываемых: 9793х0,80=7834(чел);

- (коэфф. 0,86 – постоянно проживающее население);

- площадь на одного укрываемого - 0,5 м2 ;

- площадь для хранения одежды - 0,07 м2. ;

Общая потребная площадь ПРУ на первую очередь составит:
(0,5+0,07)х7833=6485 (м2)

Общее количество укрываемого населения на расчётный срок составит:

- число укрываемых: 10833х0,80=8666(чел);

- (коэфф. 0,86 – постоянно проживающее население);

- площадь на одного укрываемого - 0,5 м2 ;

- площадь для хранения одежды - 0,07 м2.;

Общая потребная площадь ПРУ на расчетный срок составит:
(0,5+0,07)х8666=6970 (м2).

Необходимая площадь ПРУ, исходя из демографического прогноза  отдельно по населённым пунктам  представлена в таблице:

Таблица 2-1 Численость населения и необходимая площадь ПРУ

|  |  | Вероятностный |  | Площадь ПРУ, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вариант, кол-во чел. |  |  |  |
|  | 2011 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 |
| дер. Зайцево | 140 | 97 | 57 | 55 | 32 |
| дер. Кирлово | 59 | 69 | 51 | 39 | 29 |
| дер. Малое Верево | 4023 | 4141 | 4361 | 2360 | 2486 |
| дер. Вайя | 137 | 519 | 480 | 296 | 274 |
| дер. Вайялово | 268 | 563 | 487 | 321 | 278 |
| дер. Горки | 79 | 828 | 1743 | 472 | 994 |
| дер. Романовка | 242 | 421 | 352 | 240 | 201 |
| дер. Большое Верево | 161 | 156 | 111 | 89 | 63 |
| дер. Бугры | 122 | 708 | 701 | 404 | 400 |
| дер. Пегелево | 72 | 50 | 93 | 29 | 53 |
| пос. Торфопредприятие | 25 | 17 | 74 | 10 | 42 |
| пос. при ж/д станции Верево | 115 | 80 | 47 | 46 | 27 |
| дер. Коммолово | 107 | 74 | 44 | 42 | 25 |
| дер. Ивановка | 71 | 49 | 29 | 28 | 17 |
| дер. Ижора | 44 | 31 | 18 | 18 | 10 |
| дер. Дони | 22 | 15 | 9 | 9 | 5 |
| пос. Володарский Водопровод | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| пос. при ж/д станции Старое Мозино | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| пос. при ж/д станции Новое Мозино | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ИТОГО | 5709 | 7833 | 8666 | 6485 | 6970 |

Исходя из вышесказанного, согласно п.2.4(там же)   на территории должен быть создан фонд защитных сооружений. В первую очередь  за счет строящихся объектов  жилой застройки.

Предлагается устройство ПРУ в запланированных объектах:

- постановка на баланс и ремонт старого ПРУ (ул.Школьная д.2) с созданием пункта  у правления поселением;

- создание нового ПРУ, совместно со строительством нового ДКЦ в дер.  Малое Верево;

- в районах  жилищного строительства на территории поселения.

На территории запланированного складского комплекса «Дони – Верево» предполагается устройство ПРУ для рабочих и служащих предприятий резидентов.

Площади для укрытия предусматриваются в существующих и вновь проектируемых общественных зданиях.

Для повышения защитных свойств зданий, которые в особый период переводятся в режим укрытий, предусматриваются следующие мероприятия:

- проверяются системы жизнеобеспечения зданий (вентиляция, водоснабжение и отключающие устройства);

- у входов в помещение ПРУ установить сигналы <Вход>;

- расчищаются подходы к укрытиям;

- для повышения защитных свойств укрытий от ионизирующего излучения оконные проймы в стенах заделываются мешками с грунтом;

- у наружных стен первых этажей устраиваются пристенные экраны из мешков с грунтом на высоту 1,7 м от отметки пола;

- по периметру дверного полотна на входе устанавливаются уплотняющие прокладки из резины;

- перед входом предусматривается место для предварительной дезактивации загрязненной одежды;

- обязательная организация медпункта или процедурно-перевязочной комнаты;

В масштабе поселения обязательно проведение следующих мероприятий:

- все существующие скважины и резервуары чистой воды должны быть герметизированы;

- в зданиях магазинов, столовых предусмотреть герметизацию помещений для хранения 3-х кратного (по мирному времени) запаса продуктов;

При эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности должны выполняться все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений, и необходимые условия для пребывания людей в защитных сооружениях, как в чрезвычайных ситуациях мирного времени, так и в военное время.

## Эвакуация населения

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу населения из городов в особый период включает:

- рассредоточение рабочих и служащих, продолжающих работать в особый период, в заблаговременно предназначенные для этого населенные пункты в загородной зоне;

- эвакуацию мирного населения и его жизнеобеспечение в районе размещения.

При получении решения Правительства Российской Федерации на проведение эвакуации, территория поселения подлежит расселению. Порядок эвакуации, размещение населения, обеспечение его производственной детальности разрабатывается в планах эвакуационных мероприятий Штаба ГО Администрации Гатчинского муниципального района.

Просчитывается три варианта событий  связанных с эвакуацией населения по Веревскому сельскому поселению.

1.Предусмотренная транзитная эвакуация  населения  из Санкт Петербурга, с использованием ППЭ на территории поселения.

В настоящие время приём и эвакуация населения планируется  комбинированным способом, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Из Санкт-Петербурга ж\д транспортом до ж\ст. Верево, автотранспортом до дер. Малое Верево. Население доставляется в организованные ППЭ. Далее планируется отправка автотранспортом населения через ППЭ, дер.  Вайялово, в сторону приёмных эвакуационных пунктов (ПЭП).

2.Возможная авария на ПИЯФ им.Константинова. с расселением населения  попадающего в зону  радиоактивного заражения.

-дер. Вайялово (339человек населения на 2010 год)

-канализационные очистные сооружения гор.  Гатчины.

-предприятие ОАО  «Гатчинское ПОГАТ» АТП,

На время необходимое для очистки территории, эвакуация может быть произведена в пункты временного размещения (ПВР) расположенные на территории поселения.

3.Полное радиоактивное  заражение территории поселения.

Эвакуации подлежит всё население поселения. Характерной особенностью будет обязательное использование для вывоза людей крытого транспорта, обладающего защитными свойствами от радиации. В целях предотвращения необоснованного облучения, посадка на транспортные средства производится, как правило, непосредственно от мест нахождения людей (от подъездов домов, служебных зданий, защитных сооружений).

Эвакопункт предназначенный  для размещения органов государственной власти и создания надежной работы в особый период,  в настоящее время размещен в корпусе Администрации, дер.  Малое Верево.

Приемные пункты эвакуации, (ППЭ) создаются для организации приема и учета прибывающих пеших колонн, эвакуационных эшелонов (поездов), автоколонн с эвакуированными населением, материальными и культурными ценностями и последующей их отправки в места постоянного размещения (хранения) в безопасных районах.

Организуемые приёмно эвакуационные пункты (ППЭ) на территории поселения.

ППЭ -1 - железнодорожная станция Верево

ППЭ -2 –старый ДКЦ в дер.  Малое Верево.( на 100 человек).

ППЭ -3, - проектируемый  новый ДКЦ в дер. Малое Верево (на 390человек).

ППЭ -4 в/ч, дер.  Вайялово.

ППЭ -5 железнодорожная станция Старое Мозино.(см.п.12ГП).

Организуемые пункты временного размещения (ПВР) на территории поселения.

ПВР-1 - ДКЦ дер. Малое Верево  рассчитанному на 100чел.

ПВР-2 проектируемый  новый ДКЦ в дер. Малое Верево общей численностью 390 человек.

ПВР-3 –школа дер.  Малое Верево.450 человек.(с проектным расширением до 690 человек)

Итого единовременная приёмная возможность поселения составит 1180 мест.

К эвакуации населения могут быть привлечены следующие автотранспортные предприятия расположенные на территории Гатчинского муниципального района:

ООО «Питеравто», ООО «Агентство пассажирских перевозок №1 «Транс-Балт», ОАО «Гатчинапассажиравтотранс», ООО «Пассажирские автобусные перевозки», ООО «Гермес».(см п.13.2 ГП), «ОАО «Гатчинское Погат» (АТП).

В случае радиационного заражения местности   эвакуация населения носит, как правило, местный или региональный характер. Решение на проведение эвакуации населения принимается на основании прогнозируемой радиационной обстановки. Критерии принятия решения на эвакуацию населения из зон радиоактивного загрязнения приняты в соответствии с требованиями Минздрава Российской Федерации.

Эвакуация населения, как правило, производится по территориальному принципу, за исключением отдельных объектов (интернаты, детские дома, медицинские учреждения психоневрологического профиля и т.п.), эвакуация которых предусматривается по производственному принципу.

Эвакуация населения производится в два этапа:

- на первом этапе эвакуируемое население доставляется от мест посадки на транспорт сборно-эвакуационных пунктов (СЭП)  до промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ) расположенного на границе зоны возможного радиоактивного загрязнения;

- на втором этапе эвакуируемое население выводится с (ППЭ) в спланированные приёмные эвакуационные пункты (ПЭП).

Приёмные пункты эвакуации (ППЭ)создаются на внешней границе зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения и должны обеспечивать: учет, регистрацию, дозиметрический контроль, санитарную обработку, медицинскую помощь и отправку эвакуируемого населения в приёмные эвакуационные пункты(ПЭП).

При необходимости на (ППЭ) проводится замена или специальная обработка одежды и обуви.

На (ППЭ) производится пересадка населения с "грязного" транспорта на "чистый" транспорт. Загрязненный транспорт используется для перевозки эвакуируемого населения только на загрязненной территории. "Чистый" транспорт используется для вывоза населения с промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ) до приёмных эвакуационных пунктов (ПЭП).

Характерной особенностью эвакуации. будет обязательное использование для вывоза людей крытого транспорта ,обладающего защитными свойствами от радиации. В целях предотвращения необоснованного облучения, посадка на транспортные средства производится, как правило, непосредственно от мест нахождения людей (от подъездов домов, служебных зданий, защитных сооружений).

После ликвидации последствий аварии на радиационно-опасном объекте и в зоне радиоактивного загрязнения принимается решение о проведении реэвакуации.

## Система оповещения населения

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При разработке решений по созданию местной системы оповещения Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района учитывались следующие документы:

- «Концепция создания местных систем оповещения муниципальных образований Ленинградской области», утверждена Распоряжением Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2013 года №160-р «О концепции создания местных систем оповещения муниципальных образований Ленинградской области»

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

В настоящие время на территории дер. Малое Верево система оповещения населения  представляет собой четыре громкоговорителя  ТНС-34С, установленных на ДКЦ и жилых домах.

Для остальных посёлков оповещение осуществляется с помощью телефонной связи.

Система оповещения ГО всех уровней управления должна обеспечивать как циркулярное, так и выборочное доведение сигналов оповещения и соответствующих сообщений.

В 2012 году для администрации Веревского сельского поселения была разработана проектная и рабочая документация: «Система оповещения. Подключение СО к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Ленинградской области».

Система оповещения Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области строится путем организации точечных систем оповещения (ТСО), которые представляют собой усилительно-коммутационный блок и рупорные громкоговорители П-166ВАУ серии СГС-22М, входящие в состав комплекса П-166, а также каналообразующее оборудование - радиостанция и устройство сопряжения радиостанций.

Каналом связи между пультом управления и ТСО служит радиоканал. Для образования данного канала и доведения сигнала РАСЦО ЛО применяется оборудование «Sepura» и оборудование сопряжения. Для доведения сигналов оповещения до дежурных лиц в деревнях с частной жилой застройкой предусматривается использование оборудования автоматизированной системы оповещения по коммутируемым линиям «Рупор», производства ООО «Центр речевых технологий».

Схема организационно-технического построения МСО представлена в рабочей документации проекта: «Система оповещения. Подключение СО к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Ленинградской области».

Для задействования точечных систем оповещения опционно возможна установка пультов управления СГС-22-М (данным проектом не предусматривается) к устанавливаемым

УКБ, что позволит реализовать функцию воспроизведения не приоритетных источников сигнала.

В соответствии с установленным порядком оповещение населения производится в следующей последовательности:

- производится подача сигнала «Внимание всем!» включением сирен городской системы оповещения ГО;

- осуществляется передача соответствующего речевого сообщения по средствам массовой информации (радио, телевидение, проводное вещание, уличные громкоговорители).

Таблица 2-2 Место расположения станционного оборудования ТСО

| № ТСО | Место расположения станционного оборудования ТСО | Тип и мощность громкоговорителя |  |  |  | Нагрузка (Вт) | линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГР.10.03 | ГР.25.03 | ГР.50.03 | ГР.100.03 |  |  |
|  | Жилой дом по адресу: д. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 55 | - | - | 2 | - | 1 линия | 100 |
|  |  | 2 | 1 | 1 | - | 2 линия | 95 |
|  | Жилой дом по адресу: д. Малое Верево, ул. Кириллова, д. 2 | - | - | 2 | - | 1 линия | 100 |
|  |  | - | 2 | 1 | - | 2 линия | 100 |
|  | Жилой дом в д. Вайялово | - | - | - | 1 | 1 линия | 100 |
|  |  | - | 2 | 1 | - | 2 линия | 100 |
|  | Магазин в д. Зайцево | - | - | 2 | - | 1 линия | 100 |
|  |  | - | - | 2 | - | 2 линия | 100 |
|  | Магазин по адресу: д. Романовка, Ленинградское шоссе, д. 16А | - | - | 2 | - | 1 линия | 100 |
|  |  | - | 2 | 1 | - | 2 линия | 100 |

Установка оборудования командного комплекса устанавливается в рамках проекта реконструкции СО Гатчинского муниципального района.

- Оборудование ТСО 1 устанавливается в жилом доме по адресу: д. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 55;

- Оборудование ТСО 2 устанавливается в жилом доме по адресу: д. Малое Верево, ул. Кириллова, д. 2;

- Оборудование ТСО 3 устанавливается в жилом доме в д. Вайялово;

- Оборудование ТСО 4 устанавливается в магазине в д. Зайцево;

- Оборудование ТСО 5 устанавливается в магазине по адресу: д. Романовка, Ленинградское шоссе, д. 16А;

Радиостанции и блоки УСРС установить внутрь УКБ на полку, штыревую антенну установить на кровле здания. Автоматический выключатель установить в ближайшем этажном распределительном щите.

Согласно СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»: системами необходимо оснащать объекты с одномоментным нахождением людей (включая персонал) более 50 чел., а также социально важные объекты и объекты жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей. Следовательно, дополнительное оборудование необходимо установить для ООО «Фабрика Картонно-Бумажных Изделий» и для Детского сада.

В последующем при размещении объектов капитального строительства необходимо использовать выше указанные документы для создания системы оповещения.

Система оповещения ЧС

Совокупность технических средств, предназначенных для оповещения и информирования людей об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства и возможности для ее осуществления. Согласно СНиП 2.01.51-90 все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

На всей территории Гатчинского муниципального района должна функционировать ТАСЦО и ввод ее в эксплуатацию является важной проблемой оповещения населения.

Проектом предусматривается обязательная установка  звуковых систем оповещения по всем населённым пунктам и промышленным зонам.

Более подробная информация о системе оповещения отображена в проекте разработанном компанией ЗАО ЦТБ “АРГХОН”: «Система оповещения. Подключение СО к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Ленинградской области», ЦТБ.415.12.12-СС.

## Светомаскировка

Вся территория Ленинградской области согласно  СНиП2.01.51-90 попадает в зону световой маскировки. Обеспечиваемая  в двух режимах, частичного и полного затемнения. В администрации поселения должны быть разработаны планы   по переводу жилого сектора и промышленных предприятий в режим светомаскировки.

На территории поселения  светомаскировка предусмотрена в режимах – частичного и полного затемнения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно в мирное время.

Режим частичного затемнения, после его ввода, является постоянным режимом освещения для населенных пунктов и объектов народного хозяйства в темное время суток, кроме времени действия режима полного затемнения.

Режим частичного затемнения не должен нарушать производственную деятельность объектов народного хозяйства, а также жизнедеятельность населенных пунктов. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения производится в течение не более 16 часов.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться в течение не более трех минут.

В режиме полного затемнения должно предусматриваться:

- централизованное отключение всех средств уличного освещения, средств регулирования дорожного освещения, наружного и внутреннего освещения зданий и сооружений;

- осуществление светомаскировки транспорта, производственных, сигнальных и осветительных огней;

На объектах народного хозяйства, где по условиям их деятельности невозможно отключение средств внутреннего освещения, светомаскировка в режиме полного затемнения должна осуществляться путем зашторивания (закрытия всех световых проемов зданий и сооружений светонепроницаемыми материалами или применением светотехнических устройств).

Управление наружным освещением населенных пунктов и объектов народного хозяйства следует проектировать централизованным.

Осуществление мероприятий по световой маскировке возлагается на службу энергоснабжения и светомаскировки Гатчинского муниципального района, созданной на базе электрических сетей ОАО «Ленэнерго».

Служба энергоснабжения и светомаскировки Гатчинского муниципального района определяет порядок, способы, средства и сроки организации мероприятий  по световой маскировке населённых пунктов и предприятий, организаций и учреждений (далее - организаций), независимо от их организационно-правовой формы, в соответствии с СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населённых пунктов и объектов…».

В муниципальных сельских поселениях должно быть разработано (один раз в полугодие корректируются) «Планы перевода муниципального образования на режимы световой маскировки». «Планы…» утверждаются Главой  местной  администрации – руководителем  гражданской обороны муниципального образования поселения, согласовано с начальником службы энергоснабжения и светомаскировки Гатчинского муниципального района.

В организациях, независимо от их организационно-правовой формы, разрабатываются (один раз в полугодие  корректируются) «Планы перевода объекта на режимы световой маскировки». «Планы…» утверждаются руководителем - руководителем гражданской обороны организации, согласовываются с руководителем организации отвечающей за вопросы энергообеспечения на территории муниципального образования поселения.

В «Планах…» предусматривается выполнение следующих мероприятий:

По режиму частичного затемнения (“ЧЗ”).

Режим частичного затемнения вводится особым Постановлением  Правительства Российской Федерации на весь угрожаемый период и отменяется Правительством Российской Федерации по миновании угрозы нападения противника (УНП). Он  не должен нарушать нормальную деятельность населенных пунктов  и объектов экономики. Основное назначение режима “ЧЗ”  заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения (“ПЗ”). Режим “ЧЗ” вводится путем выполнения следующих мероприятий:

Рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов полностью отключаются от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей и отсоединением катушек контакторов магнитных пускателей.

Наружное освещение улиц, дорог, мостов, бульваров, учреждений и объектов с освещенностью 4 лк и выше - снижается путем отключения 50% светильников; от 2 лк - 25% светильников, путем отключения светильников от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей. Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления.

Отключение наружных светильников, установленных над входами (въездами), габаритных огней светового ограждения высотных зданий и сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебных  хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и  дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже - не производится.

Внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, торговых точек и т.п. снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк; при освещении от ламп накаливания - от 750 лк до 3 лк в зависимости от разряда зрительной работы.

Места проведения наружных аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) предусматривается освещать от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда зрительных работ.

Время выполнения мероприятий “ЧЗ” составляет не более 16 часов.

По режиму полного затемнения (“ ПЗ”).

Режим полного затемнения вводится по сигналу “Воздушная тревога”. Включение освещения в объеме режима “ЧЗ” производится по сигналу “Отбой ВТ”. Режим “ПЗ” вводится путем выполнения следующих мероприятий:

На объектах, прекращающих работу по сигналу “Воздушная тревога”, в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится полное отключение освещения.

В местах проведения АСДНР(Аварийно спасательных и других неотложных работ) допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк.

Транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся, светофоры отключаются.

Сигнал “Воздушная тревога” подается органами управления по делам ГО и ЧС области, муниципального района, поселения, объекта. Время выполнения мероприятий “ПЗ” не должно превышать 3 минут.

Общий контроль за поддержанием режима светомаскировки в муниципальном образовании осуществляется отделом (уполномоченным) по делам ГО и ЧС, на предприятии - уполномоченным по делам ГО и ЧС предприятия, а также службой электроснабжения и светомаскировки.

Все вышеуказанные требования обязательны для выполнения всеми предприятиями, организациями и учреждениями не зависимо от формы собственности.

## Лечебно-эвакуационное обеспечение населения

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения достигается:

- созданием необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества;

- готовностью транспорта, предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях.

Существующая амбулатория  расположена в дер. Малое Верево -Амбулаторно-поликлиническое учреждение  в настоящие время рассчитано на 50 посещений в смену.

Проектом предлагается организация Амбулаторно- поликлинического обслуживания на 132 посещения в смену с дневным стационаром на 10 коек.

Строительство станции скорой помощи в дер. Малое Верево на один автомобиль.

## Транспортное обеспечение гражданской обороны

В соответствии с прогнозом численность населения поселения  составит к 2030 году 14908 человек. (см. табл 9,4-4 ГП).

Автобусные пассажирские перевозки на территории Гатчинского муниципального района осуществляют следующие компании:

- ООО «Агентство пассажирских перевозок №1 «Транс-Балт» -123автобуса;

- ОАО «Гатчина пассажиравтотранс»-24 автобуса;

- ООО «Гатчинамаршрутавто»12автобусов;

- ООО «Гермес»12 автобусов;

- ООО «Пассажирские автобусные перевозки»,62 автобуса;

- «ОАО «Гатчинское Погат»(осуществляет грузовые перевозки);

Количество индивидуального автотранспорта  на территории поселения по прогнозам составит 2650 единицы на первую очередь и 4524  единицы на расчётный срок.

Учитывая транзитное значение территории при эвакуации населения:

Пункты посадки на общественный а/транспорт) – при ППЭ и ПВР,

- ППЭ -1 - железнодорожная станция Верево

- ППЭ -2 –старый ДКЦ в д .Малое Верево.

- ППЭ -3- проектируемый  новый ДКЦ в дер. Малое Верево .

- ППЭ -4 в/ч, п. Вайялово.

- ППЭ -5 железнодорожная станция Старое Мозино.(см.п.12ГП).

- ПВР-4 –школа дер.  Малое Верево.

Пункты посадки на железнодорожный транспорт – 2:

- ж/д станция Верево.

- ж/д станция Старое Мозино.

При расчёте учитываются следующие характеристики транспортной системы:

- Учтены пути сообщения, обеспечивающие выход за пределы 27-километровой зоны от границы города.

- Пропускная способность одной полосы движения автомобильной дороги, с учетом движения по городским улицам с регулируемыми пересечениями – 750. авт. в час.

- Коэффициент перехода от 1 часа к 24 часам, для легковых автомобилей, с учетом неравномерности потока – 24*0,7=16,8. Предполагается, что легковой автомобиль совершает 1 поездку.

- Количество пассажиров в легковом автомобиле – 3 (одна семья).

- Количество автобусов всех видов, находящихся в исправном техническом состоянии, приведенных к вместимости 50 мест – не менее 1000.

- Количество рейсов, выполняемых автобусами – не менее 10 каждым автобусом за 24 часа (1 час движение на выезд, 1 час – возвращение, 0,4 часа – погрузка и выгрузка).

- Интервал движения пригородных поездов – не более 1 часа.

- Вместимость пригородных поездов – 1000 чел./1 поезд 8 – 10 вагонного формирования.

Проверка общей пропускной способности показывает, что автомобильные пути сообщения будут загружены в среднем за 24 часа потоком интенсивностью (201600+8640*2,5)/24=9300 прив. авт. В час, что составляет 0,77 от общей пропускной способности. Такой показатель загрузки обеспечивает скорость движения не менее 50 км в час. В первые часы эвакуации загрузка путей сообщения может быть увеличена на 10 – 15 процентов.

# Инженерно-технические мероприятия по предупреждению Чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация (ЧС): обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. К перечню возможных ЧС относятся:

- ЧС техногенного характера: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

- ЧС природного характера: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

- ЧС военного характера.

## ЧС Техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации - опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

На территории  поселения вероятно  возникновение чрезвычайных ситуаций на следующих объектах:

- Последствия от аварии на радиационно-опасных объектах на сопредельной территории к поселению.

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Пожароопасные объекты, на которых возможно возникновение пожаров различной степени сложности ( газопроводы, АЗС и др.)

- Аварии при перевозке на транспорте.

## Аварии на радиационно-опасных  объектах.

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ). На ближайшей территории  к поселению с юго-восточной стороны  располагается радиационный - опасный объект: «Санкт – Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» ( радиационный опасный объект 3 класса опасности. Реактор ВВР-М (уран235)-8,5кг.

При аварии на ПИЯФ, выбросе на уровне 5% накопленных в реакторе ВВР-М продуктов деления из трубы вентилятора суммарная доза, облучения при неблагоприятных ветрах может достичь значений 0,05 - 2,5 бэр. Через два часа, от момента гипотетической аварии, после медленного прохождения облака, мощность дозы упадет на несколько порядков. Загрязнение территории будет в виде равномерного распределения, которое не представляет серьезной опасности, но если предположить локализацию концентрации, то часть территории в 2-5 кв. км. может оказаться непригодной для хозяйственной деятельности без ее дезактивации. Размеры зоны вероятного распространения радиоактивными  веществами  – от 5 до 200 кв.км.

В зону локализированной концентрации попадают следующие объекты:

1.дер. Вайялово.(339человек населения на 2010 год)

2.очистные сооружения города Гатчина.

3.предприятие ОАО  «Гатчинское ПОГАТ» АТП,

Данные объекты попадают так же в зону слабых разрушений со стороны категорированного  гор. Гатчина. Защита персонала предприятий и населения  должна быть обеспечена в ПРУ (Кз=200, для  не категорированных предприятий, Кз=100 для населения Защита ПРУ по избыточному давлению  ударной воздушной волны, должна быть  ∆Рф=20 кПа(0,2 кгс/см2). (п.2.15,2.16,2.17 СНиП 2.01.51-90).

ЛАЭС (Ленинградская атомная электростанция). При аварии на ЛАЭС зона заражения распространится  на  всю территорию Гатчинского муниципального района.

При аварии с разрушением ядерного реактора на ЛАЭС зона заражения от внутреннего облучения может быть глубиной до 200 км, всё население Гатчинского муниципального района попадёт в зону заражения. Для детей радиационная доза составит 70 бэр, для взрослых в 2.7 раза меньше.

Зона возможного радиационного заражения при аварии на объекте «Санкт–Петербургский институт ядерной физики им. БП Константинова» приведена на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## Аварии на системах жизнеобеспечения( ЖКХ).

Результатом аварии в системе ЖКХ является интенсивное воздействие на природную среду, главным образом на подземные воды и уровень грунтовых вод.  Чрезвычайные ситуации в этой системе обусловлены высокой степенью износа основных производственных фондов. В таких условиях любой объект канализационной системы рассматривается как источник загрязнения подземных вод, а водопроводные сети – участки утечек и повышенного питании грунтовых вод.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связано в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

Наибольшее количество аварийных ситуаций на коммунальных системах теплового и энергетического жизнеобеспечения ожидается в зимние месяцы. На электроэнергетических системах – в ноябре-феврале (обледенение ЛЭП ) при сильных морозах и западном – северо-западном направлениях ветров,

## Аварии на пожаро- взрывоопасных объектах.

Пожаро- взрывоопасные объекты - это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д и трубопроводный транспорт.

Взрывопожароопасные объекты.

Таблица 3-3  Взрывопожароопасные объекты в Веревском сельском поселении

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | СЗЗ, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Тип опасного вещества | Количество опасного вещества | Зона возможной ЧС, м | Масштаб ЧС | Кол-во чел. в зоне возможного поражения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов | 188354 Л.О., Гатчинский муниципальный район, дер.Зайцево дер. 13Б | 500 | Светлые нефтепродукты | 9200 м3 | Территория нефтебазы | локальная | сотрудники |
|  | Автозаправочная станция №518 А | 188354 Л.О., Гатчинский муниципальный район, Дер.. Большое Верево 36 км. шоссе Луга - Санкт-Петербург (слева) | 100 | ГСМ | 200 м3 | 200 | локальная | 13 |
|  | Автозаправочная станция №524 | 188354 Л.О., Гатчинский муниципальный район, дер. Большое Верево 36 км. шоссе Луга - Санкт-Петербург (справа) | 100 | ГСМ | 200 м3 | 200 | локальная | 26 |
|  | АЗС«Волга- нефтепродукт» | 188354 Л.О., Гатчинский муниципальный район, дер. Зайцево, Киевское ш. 34 км. | 50 | ГСМ | 60 м3 | 160 | локальная | сотрудники |
|  | ОАО «Экогазсервис | 188354 Л.О., Гатчинский муниципальный район, дер. Малое Верево, Киевское шоссе д. 26 | 50 | Пропан, бутан | Нет данных | 200 | локальная | 10 |
|  | АЗС ЗАО «Линос» | 188354 Л.О., Гатчинский муниципальный район, дер. Дони | 50 | ГСМ | Нет данных | 160 | локальная | 4 |
|  | Топливораздаточная станция | 188354 Л.О., Гатчинский муниципальный район, дер. Малое Верево ул. Кутышева, д.6А | 50 | ГСМ | Нет данных | 160 | локальная | сотрудники |

Пожароопасные объекты.

Таблица 3-4  Пожароопасные объекты в Веревском сельском поселении

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | СЗЗ, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Тип опасного вещества | Зона возможной ЧС, м | Масштаб ЧС | Кол-во чел. в зоне возможного поражения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗАО «Элтете Санкт-Петербург» | 188354, Л.О, Гатчинский муниципальный район, дер. М. Верево ул. Кутышева | 100 | Картонно-бумажные изделия | -территория предприятия | локальная | сотрудники |
|  | Асфальтобетонный завод инженерной части №7 октябрьской железной дороги | 188354 Л.О., Гатчинский муниципальный район, дер. Ижора д. 36 | 500 | Нефтепродукты | территория предприятия | локальная | сотрудники |
|  | ООО «Фабрика Картонно-Бумажных Изделий» | 188354, Л.О, Гатчинский муниципальный район, дер. М. Верево ул. Кутышева 6 А. | 100 | Картонно-бумажные изделия | территория предприятия | локальная | сотрудники |

ООО «Ланта-Петролиум», занимается  хранением нефтепродуктов. В результате аварий на объектах осуществляющих хранение и обработку нефтепродуктов, разгерметизации ёмкостей хранения кроме потерь нефти, является токсическое поражение (загрязнение) окружающей среды: воды, земли (почво-грунта), атмосферного воздуха. Скопление нефти в местах разлива может вызвать образование горючих паровоздушных смесей с последующим возможным возгоранием и, как следствием, задымленностью близлежащих населенных пунктов, потерей материальных ценностей и термическим поражениям людей попавших в зону пожара.

При авариях с возгоранием нефтяного разлития возможно воздействие на людей, оказавшихся вблизи места аварии. При этом основным видом поражения будет термическая радиация пожара.

Таблица 3-5  Размеры зон поражения при аварии с возгоранием нефтяного разлития

| Уровень тепловой нагрузки, кВт/м2 | Диаметр пожара, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 100% смертельного поражения человека | 4 | 7 | 11 | 14 |
| 1% смертельного поражения человека | 38 | 60 | 102 | 146 |
| Безопасное расстояние | 72 | 125 | 220 | 300 |

Из таблицы видно, что возможная граница смертельного поражения человека сравнима по уровню тепловой радиации с расстояниями, на которых в результате пожара возможно загорание сооружений. Таким образом, для большинства аварийных сценариев с загоранием нефти удаление, на котором возможно нанесение смертельного поражения человеку и ущерба зданиям и постройкам, можно оценить на уровне 1-1,2 от радиуса характерного размера разлива горящей лужи, т.е. летальные исходы при горении нефтяного разлития возможны на удалении до 60-80 м от края лужи разлития.

Вторым фактором, воздействующим на людей при пожаре, являются токсичные продукты горения нефти. При пожаре разлития происходит массовый выброс угарного газа, диоксида серы, двуокиси азота, сажи, углекислого газа, а также продуктов термического пиролиза нефти. Рассеяние этих веществ в атмосфере, как правило не приводит к летальным исходам среди населения но может потребовать эвакуацию населения в случае временного превышения ПДК. Как правило, зона превышения ПДК имеет размер от 200 до 500 м в зависимости от условий состояния атмосферы.

На территории предприятия имеется своя пожарная служба, отвечающая за безопасность. Численностью 8 чел. и дежурной смены предприятия..

При развитии наиболее опасного сценария аварии, по перегрузке светлых нефтепродуктов радиус безопасности для человека составит 183метра от ёмкостей хранения нефтепродуктов (для 2 ой очереди) и 16 метров от перекачивающих насосов (для 1 ой очереди).

Автозаправочные станции.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС:

а) из-за нарушения работниками АЗС правил пожарной  безопасности, электробезопасности;

б) по причине несоблюдения клиентами правил пребывания на АЗС;

в) при нарушении правил ведения ремонтных работ технологического оборудования, электроустановок, электрических мест, другого оборудования и устройств;

г) от автомобилей, имеющих неисправные системы или ставшие причиной аварии или пожара;

д) от проливов горючего при заправке автомобилей;

е) в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

ж) в результате аварий технологического оборудования, электроустановок, электрических линий, электрического оборудования;

з) из-за пожаров или аварий на близлежащих к АЗС территориях;

и) при воздействии на сооружения и технологическое оборудование АЗС неблагоприятных природных факторов (подтопления, сильный мороз, ураганы, снежные заносы).

Возникновение аварийных ситуаций и их развитие  с переходом в пожар происходит:

а) при взрыве паровоздушной смеси паров горючего и воздуха, и образования обширного фронта разрушений и пожара. В результате происходит разрушение сооружений АЗС и поражение людей;

б) в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

в) из-за обрывов раздаточных пистолетов, при нарушении технологии заправки автомобилей;

г) после воспламенения систем автомобилей, находящихся на территории АЗС;

д) в случае пожара при аварии вблизи АЗС и распространении фронта пламени или ядовитых веществ по направлению к АЗС;

е) в результате нарушения технологического режима или неисправности КИП с неконтролируемым выходом нефтепродукта из резервуара.

В результате расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий при наиболее серьезных вариантах максимальное количество вещества, которое будет участвовать в аварии, составит 30 т. Зона действия поражающих факторов при данном сценарии развития аварии и пожара ограничивается территорией АЗС. При взрыве резервуаров горючее может попасть в кювет, проходящий вдоль территории АЗС. При данном сценарии аварии на персонал, население и окружающую среду будут воздействовать следующие поражающие факторы:

- ударная волна;

- избыточное давление;

- тепловое излучение, в том числе воздействие открытого пламени;

- обрушение сооружений и оборудования;

- загрязнение нефтепродуктами почвы.

Граница зоны разлива нефтепродуктов ограничивается наличием обваловки места слива нефтепродуктов.

В этом инциденте могут погибнуть до 2-х человек, число пострадавших может достигать 7 человек.

Вероятность ожидаемого количества пострадавших среди персонала в результате  опасного события  равна 1 х 10-6, а вероятность ожидаемого количества пострадавших среди населения и персонала 4 х 10-5.

В виду высокой повторяемости технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех АЗС необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Схема расположения пожаро-взрывоопасных объектов, сети газопровода по территории Веревского поселения  приведена на «Схеме основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера».

## Аварии на транспорте.

На территории Веревского сельского поселения  могут произойти чрезвычайные ситуации на транспорте, связанные с:

- авариями на автодорогах;

- авариями с пассажирскими и товарными поездами;

- комбинированными автомобильно-железнодорожными авариями;

- авариями на транспорте с выбросом АХОВ

Транспортные аварии потенциально возможны на Октябрьской  железной дороге (Санкт-Петербург-Псков), федеральной автомобильной трассе (Е95,Санкт-Петербург-Псков). А так же  региональных дорогах пересекающих территорию поселения, так как по ним  могут осуществляются транзитные перевозки опасных химических, нефтяных веществ.

По железной дороге осуществляется перевозка грузов различных наименований, а также перевозка в цистернах АХОВ, нефтепродуктов. Возникновение эксплуатационно-технических неисправностей в подвижном составе и железнодорожном полотне или нарушение правил перевозки потенциально опасных грузов может привести к возникновению и развитию на территории Веревского сельского поселения чрезвычайных ситуаций, представляющих особую опасность для населения при развитии их вблизи населённых пунктов.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы;

- несоответствие параметров дороги (в т.ч. и радиусов кривых в плане) ее техническим категориям.

Необходим контроль за техническим состоянием дорожного покрытия и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Увеличение интенсивности движения и изношенность транспортной инфраструктуры создают опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к автомобильному и железнодорожному транспорту, перевозящему взрывоопасные (бензин, сжиженные углеводородные газы) и химически опасные вещества.

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок. Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном и железнодорожном транспорте приведены в таблице ниже.

Таблица 3-6  Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт ∙ км) |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2*10-6 |
| Аварии железнодорожного транспорта в расчете на вагон | 3,8*10-7 |

#### Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

Аварии с выливом взрывопожароопасных грузов возможны в случае транспортных происшествий и нарушения технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ. Радиус поражения при чрезвычайной ситуации может составить от 100 м до 300 м.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых взрывопожароопасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 3-7  Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус пролива, м | Площадь разлива, кв. м | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Таблица 3-8   Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

Наиболее тяжелые последствия для населения, как правило, представляют аварии при транспортировке АХОВ по железной дороге и автомобильным транспортом. При перевозке АХОВ по железной дороге наиболее характерными видами аварий являются частичная и полная разгерметизация емкостей с АХОВ с образованием локальных зон и участков заражения. Перевозка АХОВ автомобильным транспортом осуществляется в меньших объемах, но при нарушении технологии и мер безопасности возможны локальные выбросы и утечки ядовитых веществ из автомобильных и технологических емкостей и образование локальных очагов поражения.

Таблица 3-9   Токсичные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, кв. км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Аммиак | 3000 | 0,18 | 1,17 | 0,11 | 4,3 |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,046 | 1,79 |

Аварии и катастрофы на транспорте, как правило, приводят к тяжелым последствиям для пассажиров, а также лиц, оказавшихся в районах катастрофы. По своей катастрофичности и тяжести последствий можно выделить, в первую очередь, аварии и катастрофы с пассажирскими поездами и пассажирскими воздушными судами.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте.

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с инженерными коммуникациями (газопроводами, ЛЭП), в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

###### Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом

Согласно статистическим данным условные вероятности аварий при транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом имеют оценки, представленные в таблице:

- Таблица 3-10 Вероятности ЧС на железнодорожном транспорте

| Вид аварии | Значение вероятностей |
| --- | --- |
| Авария с грузовым железнодорожным составом, W1 | 0,05…0,085 |
| Разрушение цистерны с опасным грузом, W2 | 0,08…0,09 |
| Возгорание опасного груза, W3 | 0,2…0,25 |

Таким образом, вероятность выброса (разлива) опасного груза колеблется от 4,0⋅10−3...7,7⋅10−3. Вероятность возникновения при этом пожара 8,0⋅10−4...1,9⋅10−3.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице:

- Таблица 3-11 Токсичные вещества при транспортировке ж/д

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, м | Площадь зон поражения, кв. км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона возможного заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 48000 | 5000 | 78,4 |
| Аммиак | 48000 | 2216 | 15,4 |

- Таблица 3-12   Взрыв ТВС при транспортировке ж/д

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 4800 | 63,3 | 77,9 | 111,2 | 216,6 | 42,7 | 108,7 | 175,6 | 261,5 |

- Таблица 3-13  Взрывопожароопасные вещества при транспортировке ж/д

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, кв. м | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 48000 | 19,8 | 1241 | 39 | 28800 | 76,5 | 400 |

Мероприятия по предупреждению ЧС на железнодорожном транспорте:

- пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов;

- оборудование железнодорожных станций города, принимающих опасные грузы системой оповещения и системой постановки водяных завес;

- защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Проектные предложения по принятым проектным решениям. (см.п 13.2 ГП):

Наиболее вероятным местом аварийной ситуации являются подъездные пути на станциях: Верево, Старое Мозино, Новое Мозино. А так же маневровые пути на железнодорожных узлах, вблизи поселения ст. Гатчина-Варшавская и ст. Гатчина- Балтийская.

Решение об эвакуации  населения принимает  глава муниципального образования

Трассы автомобильных дорог (как существующие, так и на перспективу), по которым может осуществляться транспортировка потенциально опасных веществ, приведены на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## Чрезвычайные ситуации  природного характера

Природная ситуация- это обстановка на определенной территории.., сложившаяся в результате возникновения источника чрезвычайной природной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и/или окружающей природной среде, значительные материальные потери нарушение условий жизнедеятельности людей.

Территория Веревского сельского поселения и в целом Ленинградской области в соответствии с общим сейсмическим районированием характеризуется малой сейсмической активностью -5 баллов (согласно СНиП-11-7-81 «Строительство в сейсмических районах).

В соответствии с данными Главного Управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской области» вся территория Ленинградской области подвержена следующим стихийным гидрометеорологическим явлениям (перечень в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95):

- сильный (более 14 м/сек ), очень сильный, шквалистый   ветер (более 20-25 м/сек),

-сильный мороз,

-сильный снегопад,

-сильная метель,

-гололед,

-град,

-туман,

-заморозок,

-гроза.

В среднем количество дней с неблагоприятными метеоусловиями составляет около 100 дней в году.

Отклонение климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, ураганные ветры, смерчи и др.) могут повлечь аварии на коммунально-энергетических сетях, что приведет к нарушению нормальной жизнедеятельности населения.

Не исключается возможность попадания молний и заноса вторичных потенциалов в здания и оборудование. Для избежания возникновения аварии от ударов молний на территории объектов поселения, в соответствии с нормами, предусмотрены молниеотводы. Поэтому возникновение аварии по данной причине маловероятны.

Из всего многообразия чрезвычайных ситуаций природного характера для поселения свойственны:

- ветры (бури) при скорости 25 м/сек и более. Последствием шквальных и ураганных ветров является разрушение построек, повреждение кровли на отдельных зданиях и сооружениях, повреждение воздушных линий связи и электропередач, повал деревьев, повреждение сельскохозяйственных культур, перенос почвы и снега;

- сильные метели со скоростью ветра 15 м/сек и более.

Эти природные явления приводят к стихийным бедствиям, как правило, в трех случаях: когда они происходят на одной трети территории Ленинградской области, охватывают несколько административных районов и продолжаются не менее 6 часов. Наибольший ущерб причиняют метели со снегопадами при низкой температуре или при её резких перепадах. В этих условиях снежная буря превращается в подлинное стихийное бедствие, причиняя значительный ущерб. Нарушается связь, прекращается подача электроэнергии, тепла, воды. Особенно пагубно они влияют на линии электропередач.

Сильный град может привести к разрушению остекления, повреждению строений, травмированию людей и гибели животных, повреждению посадок культурных растений.

В результате резких перепадов температуры воздуха  в зимнее время, а также опасных гололедно-изморозных явлений возможно повреждение и разрушение систем жизнеобеспечения, обрыв проводов, повреждение линий тепло-и водоснабжения, что приведет к значительному охлаждению жилых и производственных зданий, а также к перебоям в снабжении населения водой, теплом и т.д.

На территории поселения все эти природные явления имеют место, но превентивных защитных мер они не требуют.

Основные мероприятия по защите населения от воздействия чрезвычайных природных ситуаций:

- своевременное оповещение населения и руководителей предприятий о надвигающихся природных явлениях;

- наличие карста требует проведение изысканий под планируемую и размещаемую застройку и разработку комплекса мероприятий по предупреждению утечек из систем водоснабжения и водоотведения.

Лесные пожары. В летний период возможно  возникновение лесных пожаров. На территории Веревского сельского поселения, в зоне ответственности Гатчинского лесничества площадь лесных массивов составляет 53 га. По многолетним наблюдениям возможно возникновение до 2 природных пожаров, общей площадью до 10 га.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности.

В 90-95 % случаях виновниками возникновения пожара оказываются люди, не проявляющие должной осторожности при пользовании огнем в местах работы и отдыха.

Подтопление территории. Согласно материалам, предоставленным Администрацией Веревского сельского поселения, в период  весеннего половодья возможно подтопление территории в пойме реки  Ижора. В районе деревень Малое Верево и Вайялово. По данным наблюдений паводковый уровень подъёма воды в реке Ижора и её притоках может составлять 1,3м.

Зона подтопления территории приведена на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## Попытка совершения преступления (диверсии)

Диверсия террористического характера, направленная на поражение большого количества людей, маловероятна.

Террористическая опасность может быть связана с угрозой подрыва взрывчатого вещества, при сбросах АХОВ в источники водопотребления (в этом случае наибольшую опасность представляют АХОВ, имеющие высокую температуру кипения и хорошую растворимость в воде), при захвате заложников на объектах с массовым пребыванием людей (культурно-просветительские, дошкольные и образовательные учреждения и т.п.), а также иные действия, совершаемые  в целях устрашения населения или оказания воздействия на принятие должностными лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями решений, обеспечивающих удовлетворение социально-политических требований и интересов террористов.

# Основные показатели по силам и средствам привлекаемым к ликвидации ЧС на территории поселения (существующие положение).

Веревское  муниципальное звено ГОЧС является составной частью Гатчинского звена территориальной подсистемы ГОЧС Ленинградской области,системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Общее руководство звеном осуществляет  глава администрации поселения.

Для ликвидации ЧС на территории поселения   привлекаются следующие подразделения Гатчинского муниципального района:

Таблица 4-14 Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС на автотранспорте

| Наименование подразделения | состав | Нормативное время готовности и прибытия | Нормативный документ | Наименование ОДС,номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГИБДД | л/с5 чел,2 ед.техники | 2мин/ 10мин | приказМВДот26,02,02№174 | Деж.по УВД 2-25-70 |
| БСМП | л/с6 чел,2 ед.техники | 2мин/ 20мин | приказ Минздрава от 1.11.04 №153 | Станция скорой медицинской помощи2-26-27(03) |

Таблица 4-15 Силы и средства привлекаемые к ликвидации ЧС на железнодорожном транспорте

| Наименование подразделения | состав | Нормативное время готовности и прибытия | Нормативный инструмент | Наименование ОДС,№телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «РЖД» | Л/С18 чел 1АВпоезд,1 пожпоезд | 20-40/80мин | Приказ Минтранс №115от24.04.1998 | Деж.по РЖД 436-85-28. 8-921-311-19-20(МЧС) 9-34-79(нач ЖД узла) |

Силы привлекаемые для ликвидации ЧС аварий в ЖКХ

На территории Веревского сельского поселения работы по обслуживанию системы ЖКХ производят следующие организации:

Таблица 4-16 Силы и средства привлекаемые к ликвидации ЧС в системе ЖКХ

| МУП ЖКХ «Сиверский», | 5 человек и одна единица техники. |
| --- | --- |
| От ОАО «Коммунальные системы ГМР» | 4 человека . |
| С нормативным временем прибытия | 25 минут. |

Таблица 4-17 Силы привлекаемые к ликвидации  ЧС в системе электроснабжения

| ОАО «Ленэнерго» | 5 человек и одна единица техники. |
| --- | --- |
| С нормативным временем прибытия | 25 минут. |

Таблица 4-18 Силы и средства для ликвидации аварий  при аварии на газопроводах

| Силы и средства МЧС | 1единица техники .2 человека. гор. Гатчина. |
| --- | --- |
| Силы и средства министерств и ведомств. | 10 единиц техники.14 человек .гор. Гатчина. |
| Расчётное время готовности | 30 минут. |

Силы и средства применяемые для ликвидации  возможных аварии на радиационных объектах.

На территории  гор.  Гатчина  расположены:

- станция обеззараживания одежды, (СОО)

- станция обеззараживания техники, (СОТ)

- санитарно – обмывочный пункт.(СОП)

От МЧС России  приданы:  2единицы техники, личный состав 12 человек.

Противопожарная защита населения осуществляется следующими формированиями, расположенными на территории поселения:

Таблица 4-19 Формирования противопожарной защиты поселения

| ЗАО «Автомагистраль» отделение пожаротушения дер. Ижора. | 5 чел.; санитарный пост -3 чел. |
| --- | --- |
| ООО «Ланта-Петролиум» отделение пожаротушения дер. Зайцево. | 8 чел. дежурной смены. |
| ООО «ФКБИ» отделение пожаротушения дер. Малое Верево. | 4 чел.; санитарный пост -3 чел. |

Силы и средства которые могут быть привлечены с территории Гатчинского муниципального района.

- 42 ПЧ гор.  Гатчина МЧС России.

- 43 ПЧ гор.  Гатчина МЧС России.

- ПСФ гор.  Гатчина

- 105 ПЧ пос. Вырица.  Муниципальное формирование.

- 106 ПЧ пос. Сиверский. Ведомственное формирование.

По численному составу и количеству техники.

| № п/п | Наименование подразделений | Силы и средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во подразделений | Личный состав (чел.) | Техника (ед.) |
| Подразделения гарнизона пожарной охраны |  |  |  |  |
| 1 | Ведомственная пожарная охрана | 9 | 102 | 15 |
| 2 | Противопожарная служба субъекта | 2 | 88 | 6 |
| 3 | Федеральная противопожарная служба МЧС России | 2 | 75 | 8 |
| 4 | Пожарно-спасательные формирования | 1 | 14 | 1 |
| Итого |  | 14 | 279 | 30 |

Таблица 4-20 Силы и средства привлекаемые для ликвидации природных пожаров.

| Подразделения и организации | личный состав | техника. ед |
| --- | --- | --- |
| Оперативный штаб ГУМЧС России по Ленинградской области | 4 | 1 |
| Сводный отряд ГУМЧС России по Ленинградской области | 44 | 11 |
| Администрация Веревского поселения | 3 | 1 |
| Силы и средства объектов экономики | 12 | 5 |
| ИТОГО | 63 | 18 |

Заключены договоры с промышленными предприятиями о предоставление сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами.

Вся территория Веревского сельского поселения попадает в зону 20ти минутной доступности пожарных расчетов от пожарного депо до места возможного возникновения пожара. Данное положение было отмечено в утвержденном документе «Схема территориального планирования Гатчинского муниципального образования», в связи с чем, на территории Веревского сельского поселения не предполагалось строительства новых пожарных частей (депо).

# Обоснование предложений ГОЧС по принятым проектным решениям.

Исходя из демографического прогноза, по оптимистическому варианту, численность населения по поселению составит к 2020 году 11400 человек, а к 2030 году 14908 человека. (см табл8.10 ГП).

.

Заявленные инвестиционные проекты по производственным объектам: (см.п.7.1 ГП).

Планируется интенсивное развитие территории  под промышленную перспективу.

1.Создание индустриально-складского комплекса «Дони-Верево». Площадь территории в предварительно согласованных для дальнейшего проектирования границах составляет 251,5 га. С запланированным  созданием 11.5 тыс. новых рабочих мест.

В настоящие время заявлены следующие проекты под строительство:

- 1.1 ООО «ФМ «Ладога» - складского хозяйство, площадь 30 га – СЗЗ 50 м.

- 1.2 ООО «Нату Рус» - производству натуральных безалкогольных напитков на основе фруктовых соков, площадь 15 га – ориентировочная СЗЗ будет составлять 100м.

1.3.Расширение существующей нефтебазы ООО «Ланта-Петролиум» на 3 га. (см п.8.1. ГП)  СЗЗ будет составлять 500 м.

Виды предприятий и промышленное использование, остальной территории заявленного комплекса «Дони-Верево» в настоящие время не определено.

2.Строительство автозаправочного комплекса ОАО «ТК Центр Капитал-Авто». В районе дер. Дони.

3.Строительство АЗС вблизи дер. Горки, на трасса Гатчина-Павловск.

4.Строительство Центра обеспечения безопасности дорожного движения.35 км дороги  «СПБ-Псков» вблизи АЗС «Несте».(см.п.8.1.ГП).

5.Строительство автоматической автомобильной мойки.  дер. Большое Верево.

По социальной инфраструктуре. (см. п 11.1 ГП)

6.Реконструкция старой школы 695 мест. дер. Малое Верево.

7.Организация Амбулаторно- поликлинического обслуживания на 132 посещения в смену с дневным стационаром на 10 коек. дер. Малое Верево.

9. Строительство в дер.  Малое Верево культурно многофункционального комплекса, на 390 мест.

Заявленные проекты по дорогам: (см.п 12ГП)

1.Резервирование территории для строительства автомобильной дороги регионального значения Кронштадт – Павлово на расчетный срок (предусмотрено Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района);

2.Строительство участка автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков от дер. Дони до дер. Большие Колпаны с обходом населенных пунктов дер. Дони, дер. Зайцево,дер. Малое и Большое  Верево, Гатчина на первую очередь проектирования. В связи с этим необходим перевод существующего участка автотрассы М-20 от Дони до Гатчины из автомобильной дороги федерального значения в автомобильную дорогу регионального значения.

3.Реконструкция автомобильной дороги местного значения Верево – Коммолово – Бугры  Романовка общей протяженностью 5,72 км, включающей устройство асфальтобетонного покрытия на всем протяжении, на первую очередь проектирования.

4.Реконструкция автомобильной дороги местного значения Верево – Пудость на участке от а/д Красное Село – Гатчина – Павловск до границы с Гатчинским городским поселением на первую очередь проектирования. Реконструкция включает в себя доведение технического состояния дороги до IV категории.

5.Реконструкция подъезда к дер. Романовка вследствие высокой интенсивности автомобильного движения и несоответствии с ней технической категории дороги, на первую очередь проектирования. Необходимо расширение дорожного полотна до 7 м;

6.Формировании железнодорожного пересадочного узла на базе остановочного пункта Старое Мозино, которое имеет наиболее выгодное расположение относительно административного центра дер.Малое Верево. Пересадочный узел будет представлять собой пассажирский комплекс, выполняющий функции по перераспределению пассажиропотоков между автомобильным и железнодорожным видом транспорта. С этой целью предполагается строительство подъездных автомобильных дорог к остановочному пункту Старое Мозино и устройство места для стоянки автобусов/маршрутных такси.

Заявленные проекты по электроснабжению:(см.п.13.1ГП)

-На первую очередь проектируется строительство подстанции 110 кВ «Дони-Верево» для обеспечения промышленной площадки. Подстанцию планируется подсоединить к существующей линии 110 кВ ПС №58 «Институт» - ПС №402 «Верево».

Заявленные проекты по теплоснабжению:(см.п.13.2ГП)

Отопление дер. Малое Верево планируется оставить от существующей котельной  при условии ее реконструкции на расчетный срок и установки дополнительного оборудования для обеспечения нагрузки в 17 Гкал/час.

Проектом рекомендуется на первую очередь проектирования строительство котельной установленной мощностью 2 Гкал/час на территории  дер. Вайялово.

Заявленные проекты по газоснабжению:(см.п.13.3ГП)

Проектом предусматривается полная газификация территории Веревского сельского поселения. Для газификации территории Веревского сельского поселения предусмотрены  следующие мероприятия:

-Строительство газопровода от дер.  Малое Верево вдоль дороги на Санкт – Петербург с попутной газификацией дер.  Большое Верево, дер.  Комолово, дер.  Зайцево;

-Строительство газопровода от дер.  Большое Верево до дер.  Горки  с попутной газификацией дер.  Романовка;

На первую очередь предусмотрена газификация с. Большое Верево.

Во вторую очередь намечена газификация населённых  пунктов :дер.  Вайялово, дер. Романовка, дер. Ижора, дер.  Коммолово, дер. Зайцево, дер.  Дони, дер.  Горки.

Заявленные проекты по водоснабжению:(см п.14.4ГП)

-Использование и подключение  к водоводу ОАО «Ленинградские областные коммунальные сети» (ЛОКС). И как следствие отказом от строительства станции водоподготовки, так как по водоводу поступает вода, соответствующая гигиеническим требованиям. Реализация проекта  позволит подключить к водоводу системы водоснабжения следующие населенные пункты: Малое Верево, Большое Верево, Романовка, Зайцево, Вайя, Горки, Ижора. Для них предлагается единая централизованная система водоснабжения Совмещённая для хозяйственно питьевого и технического водоснабжения. Хранение запаса воды предлагается в существующей водонапорной башне.

Водоснабжение остальных населенных пунктов предлагается оставить на существующем уровне, то есть от личных колодцев.

Заявленные проекты по водоотведению: (см. п.14.5 ГП)

Реконструкция существующих очистных сооружений с необходимым увеличением  их мощности,  для  возможности подключения систем водоотведения деревень Большое Верево, Романовка и Горки.

Заявленные проекты нового жилищного строительства: (см.ГП. таб.9.4.6.)

Проекты нового жилищного строительства, умеренно-оптимистический вариант прогноза:

Таблица 5-21 Перечень земельных участков в разбивке по типам застройки и населенным пунктам

| № участка в населенном пункте | Название населённого пункта | Площадь земельного участка, га | Тип застройки | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дер. Кирлово | 9,12 |  |  |
|  |  | 1,216 | ИЖС | 1 очередь |
|  |  | 7,904 | ИЖС (застройщик) | 1 очередь |
|  | дер. Малое Верево | 93,398 |  |  |
|  |  | 25,45 | ИЖС | 1 очередь |
|  |  | 42,73 | ИЖС | расч. срок |
|  |  | 10,055 | Малоэтажная (2-4 эт.) | расч. срок |
|  |  | 6,88 | Среднеэтажная (5-эт.) | 1 очередь |
|  |  | 6,79 | Среднеэтажная (5-эт.) | расч. срок |
|  | дер. Вайя | 18,11 |  |  |
|  |  | 18,11 | ИЖС (застройщик) | 1 очередь |
|  | дер. Вайялово | 10,608 |  |  |
|  |  | 4,763 | Блокированная (2 эт.) | 1 очередь |
|  |  | 5,845 | ИЖС | 1 очередь |
|  | дер. Горки | 96,129 |  |  |
|  |  | 33,029 | ИЖС (застройщик) | 1 очередь |
|  |  | 63,1 | ИЖС (застройщик) | расч. срок |
|  | дер. Романовка | 10,81 |  |  |
|  |  | 10,81 | ИЖС | 1 очередь |
|  | дер. Большое Верево | 27,112 |  |  |
|  |  | 2,112 | ИЖС | 1 очередь |
|  |  | 25 | ИЖС | расч. срок |
|  | дер. Бугры | 27,76 |  |  |
|  |  | 2,69 | ИЖС | 1 очередь |
|  |  | 12,57 | ИЖС | 1 очередь |
|  |  | 11,3 | ИЖС | 1 очередь |
|  |  | 1,2 | ИЖС | расч. срок |
|  | дер. Пегелево | 39,905 |  |  |
|  |  | 3,69 | ИЖС | расч. срок |
|  |  | 36,215 | ИЖС (застройщик) | 1 очередь |
|  | пос. Торфопредприятие | 2,69 |  |  |
|  |  | 2,69 | ИЖС | расч. срок |
| - | Итого | 335,64 |  |  |

Положение существующих и предлагаемых проектных решений  по поселению отражено на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

# Мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности поселения.

## Принятые проектные решения.

Проблемой Веревского сельского поселения является недостаточная пожарная защищённость. В связи с развитием и расширением жилой зоны и организацией промышленной зоны «Дони-Верево», необходимо принятие мер по повышению пожарной безопасности поселения.

На сегодняшний день к проблемам по пожарному обеспечению поселения можно отнести:

1.Недостаточная  развитость транспортной сети дорог, неудовлетворительное состояние их покрытия.

2.Наличие большого количества дачных хозяйств  и как следствие трёх кратное увеличение количество населения в летние время .

3.Автомобильные пробки на дороге (М20)Санкт Петербург-Псков.

4.Наличие железнодорожного полотна разделяющего поселение на две части, с двумя железнодорожными переездами.

5.Сезонное состояние дорог, снежные заносы, гололёд, дождь.

6.Отсутствие пожарной части на территории поселения.

7.Заявленные на сегодняшний день промышленные и жилищные инновационные проекты, ведущие к повышенной нагрузке на всю инфраструктуру поселения. (см.п.5).

В настоящие время пожарную безопасность поселения обеспечивают пожарные части расположенные в гор. Гатчина.

- -42 ПЧ гор.  Гатчина МЧС России.

- -43 ПЧ гор.  Гатчина МЧС России.

В соответствии с федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  №123-ФЗ от 22.07.2008г. (раздел II, глава 17, ст. 76):

Время прибытия первого подразделения в сельских поселениях не должна превышать 20 мин.

С учётом всех перечисленных факторов, возможных пробок на дороге М20, создавшимися дорожными условиями, наличием железнодорожных переездов создаются условия по невыполнению норматива по 20 минутному прибытию до поселений и объектов  муниципального образования «Веревское сельское поселение».

Исходя из предоставляемого генерального плана, проектом предлагаются следующие мероприятия по противопожарной защите поселения.

В соответствии с  123 –ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", согласно ст. 65  названного закона,  планировка и застройка  территории поселения  производится  с учётом требований пожарной безопасности, установленным настоящим законом.

Использование и подключение  к водоводу ОАО «Ленинградские областные коммунальные сети» (ЛОКС). И как следствие отказом от строительства станции водоподготовки, так как по водоводу поступает вода, соответствующая гигиеническим требованиям.  Данная реализация проекта  позволит подключить к водоводу системы водоснабжения следующие населенные пункты: Малое Верево, Большое Верево, Романовка, Зайцево, Вайя, Горки, Ижора. Для них предлагается единая централизованная система водоснабжения.

В соответствии  со ст. 68 Федерального закона  «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ  для наружного пожарного водоснабжения :  Малое Верево, Большое Верево, Романовка, Зайцево, Вайя, Горки,.(см.п.13.4 ГП) предусмотрено  создание наружного противопожарного водопровода. Противопожарный водовод в соответствии с п. 3ст. 68  объединяется с хозяйственно питьевым  и производственными водопроводами.

Существующие заборные скважины дер.  Малое Верево:

-Скважина № 3658 пробурена в 1987 году, оборудована глубинным насосом ЭЦВ 8-40-110, производительностью до 1000 м³/сут.

-Скважина без номера пробурена в 2003 году, оборудована глубинным насосом ЭЦВ 8-25-110, производительностью до 500 м³/сут.

Сохраняются с планируемым использованием их  для технического, резервного  и  пожарного  водоснабжения.

Для технического водоснабжения отдельных и проектируемых промышленных предприятий и проектируемой промышленной зоны «Дони-Верево» предлагается использование собственных водозаборных сооружений.(скважин на территории промышленной площадки).С возможностью противопожарного водоснабжения из них.) С обязательной организацией с принклерных  систем пожаротушения заложенных при проектировании инженерных  решений.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается по СП 8.13130. При числе жителей от 5 до 25 тыс. человек и при застройке зданиями три этажа и выше независимо от степени их огнестойкости расчётное количество одновременных пожаров составит 1 пожар, а расход  воды – 15 л/с. При числе жителей до 1тыс. человек и при застройке зданиями высотой до двух этажей включительно, независимо от степени их огнестойкости, количество одновременных пожаров составит 1 пожар, а расход  воды –  5 л/с.

При продолжительности тушения пожара 3 часа необходимый объем воды на оба срока проектирования для поселений численностью от 5 до 25 тыс. человек, определится из выражения:

15∗3600∗31000=162 м3/сутки, где

Для поселений до 1 тыс. человек:

5∗3600∗31000=54 м3/сут., где

Для поселений  от 1 до 5 тыс. человек:

10∗3600∗31000=108 м3/сут., где

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территорий и растений (производственные нужды).

Таблица 6-22 Расчетный расход воды на тушение пожара

|  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен. населения, чел | Объем для пожаротушения | Числен. населения, чел | Объем для пожаротушения |
| дер. Зайцево | 0,097 | 54 | 0,057 | 54 |
| дер. Кирлово | 0,069 | 54 | 0,051 | 54 |
| дер. Малое Верево | 4,141 | 162 | 4,361 | 162 |
| дер. Вайя | 0,519 | 108 | 0,48 | 108 |
| дер. Вайялово | 0,563 | 108 | 0,487 | 108 |
| дер. Горки | 0,828 | 108 | 1,743 | 108 |
| дер. Романовка | 0,421 | 54 | 0,352 | 54 |
| дер. Большое Верево | 0,156 | 108 | 0,111 | 108 |
| дер. Бугры | 0,708 | 108 | 0,701 | 108 |
| дер. Пегелево | 0,05 | 108 | 0,093 | 108 |
| пос. Торфопредприятие | 0,017 | 54 | 0,074 | 54 |
| пос. при ж/д станции Верево | 0,08 | 54 | 0,047 | 54 |
| дер. Коммолово | 0,074 | 54 | 0,044 | 54 |
| дер. Ивановка | 0,049 | 54 | 0,029 | 54 |
| дер. Ижора | 0,031 | 54 | 0,018 | 54 |
| дер. Дони | 0,015 | 54 | 0,009 | 54 |
| пос. Володарский Водопровод | 0,007 | 54 | 0,004 | 54 |
| пос. при ж/д станции Старое Мозино | 0,005 | 54 | 0,003 | 54 |
| пос. при ж/д станции Новое Мозино | 0,003 | 54 | 0,002 | 54 |
| Итого | 7833 | 1458 | 8666 | 1458 |
| Предприятия и неучтенные расходы 20% |  |  |  |  |
| Общее |  |  |  |  |

Для населённых пунктов Малое Верево, Большое Верево, Романовка, Зайцево, Вайя, Горки, расход воды на пожаротушение предусматривается  из  наружного противопожарного водопровода, объединённого с хозяйственно питьевым  и производственными водопроводами.

Расстановка пожарных гидрантов предусматривается в соответствии с п. 16,п.17 cт.68  123 –ФЗ. ( Вдоль автомобильных дорог,2.5 метра от края проезжей части и  не ближе чем 5метров  от стен домов, размещением гидрантов вне зон возможных завалов).

На остальной территории поселения для защиты  населённых пунктов, должны быть организованы пожарные водоёмы, с  обязательной организацией водозаборных площадок пожарными машинами.  Имеющиеся противопожарные водоёмы  требуют очистки и дно углубления, устройство у прудов разворотных площадок с твердым покрытием и обеспечение подъезда пожарных машин.

Согласно СНиП 2.01.51-90 площадь пожарных водоёмов должна составлять 3000 м3 на 1 км2 территории.

Имеющиеся  естественные и искусственные водоёмы примыкающие к территории населённых пунктов: дер.  Пегелово, дер.  Кирлово, пос. Торфопредприятие, пос. Володарский водопровод, дер.  Коммолово, дер.  Вайялово, дер.  Горки, должны быть сохранены и приспособлены под организацию водозабора пожарными машинами. Рассчитанными для подъезда сразу двух машин.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 куб. м при числе участков до 300 и не менее 60 куб. м при числе участков более 300.

В связи с развитием территории под промышленную и жилую застройку дополнительно  предлагается следующие:

- Организация  пожарной водозаборной площадки в дер.  Большое Верево из речки Верево.

- Организация пожарного водоёма в районе асфальтобетонного  завода дер.  Ижора.

- Организация пожарной водозаборной площадки в дер.  Ваялово из реки Ижора.

- Организация пожарной водозаборной площадки в дер.  Старое Мозино из реки Ижора.

- Организация пожарной водозаборной площадки в дер. Вайя из реки Ижора.

Расход воды на пожаротушение в промышленной зоне планируемого складского комплекса «Дони-Верево» и организация пожаротушения, будет зависеть от принятых проектных, решений, которые в настоящие время не определены.

Согласно СНиП-2-04-02-84,основными данными для расчёта воды составят:

- (п.5) Минимальный расход воды определяется по зданию требующего наибольший расход воды;

- (п.2.22) Количество одновременных пожаров один до  площади площадки 150 Га., два при площади площадки 150 Га и более;

- (п.2.24) Продолжительность тушения пожара 3ч для зданий I и II степени огнестойкости. 2ч для зданий с несгораемыми конструкциями;

Положение существующих и предлагаемых водозаборных площадок  отражено на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## Предложение по организации пожарного  депо.

В связи с предусмотренным интенсивным развитием  жилищного сектора поселения и организацией промышленной зоны «Дони-Верево» и принятых проектных решений (см. п.6.1) предлагается на территории поселения организация пожарного депо. Место для размещения пожарного депо будет определенно в проекте планировки территории промышленной зоны «Дони Верево».

В соответствии с федеральным законом N 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. "О пожарной безопасности", предполагается вид пожарной охраны – частная.

В соответствии с федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  №123-ФЗ от 22.07.2008г. (раздел II, глава 17, ст. 76):

- -дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения в сельских поселениях не должна превышать 20 мин.

- размещение подразделения пожарной охраны населенных пунктов должно осуществляться в зданиях пожарных депо.

По классификации здания пожарных депо в зависимости от  их назначения, количества автомобилей, состава помещений  и их площадей подразделяются на пять типов (I, II, III, IV, V).

К охране  сельских поселений  относится  V- ый тип пожарных депо на 2, 4 автомобиля. (раздел I, глава 9, ст. 33, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

На основании «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г. и норм проектирования  объектов пожарной охраны – НПБ – 101-95 (приложения №1, №2, №7), проектом генерального плана предусматривается организация пожарного депо.

Сельское поселение Веревское, вблизи дер. Ижора пожарное депо V-ого типа  на 4 автомобиля. Из них 2 – специального назначения (автолестница, автоподъемник  и автомобиль газодымозащитной службы) и 2 автомобиля с цистернами. Площадь земельного участка, где  предусматривается размещение пожарного депо  – 0.84 га.

Местоположение земельного участка выбрано исходя из:

- непосредственной близости от водозаборных скважин.

- проходящему водоводу.

- ёмкости с  водокачкой.

- предлагаемых к размещению и организации подземных ёмкостей для хранения резервной воды

- равноудалённое расположение по отношению к развиваемой жилой зоне.

- в прямой доступности к проектируемой промышленной зоне «Дони- Верево».

Расчётная численность состава муниципальной  пожарной охраны составляет 34 человека. (Расчёт произведен согласно приложению №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 05.06.2007 №126-одна единица личного состава муниципальной пожарной охраны на 200 человек населения).

При размещении пожарного депо учтены требования «Технического регламента…» (№123-фз от 22.07.2008г., раздел II, глава 17, ст. 77) в части расположения его на земельном участке, имеющем выезды на  магистральные улицы поселка. Проезжая часть улиц и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором, позволяющим остановку движения транспорта и пешеходов во время выезда автомобилей из парка по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могу осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

На чертеже «Схема мероприятий по защите населения и территории от возникновения ЧС природного и техногенного характера  и мероприятий ГО»  показаны местоположение предлагаемого пожарного депо и пути следования пожарных машин. При скорости 60 км/час. до крайних точек время прибытия первого подразделения составляет до 10 мин., а при скорости 40 км/час.  соответственно  15 мин., что не превышает нормативного требования сельской территории – 20 мин.

В соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны НПБ-101-95 (приложение №3, приложение №4) должно быть предусмотрено:

- на территории пожарного депо размещение: учебно-тренировочного комплекса, закрытого гаража-стоянки автомобилей, склада, рукавного участка, поста газодымозащитной службы.

- в помещении пожарного депо, как объекта пожарной охраны:

помещение пожарной техники и техобслуживания, помещение для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре и другие технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Кроме того на территории земельного участка дислоцируется бригада и служба спасения.

На следующих стадиях проектирования, на стадии разработки рабочего проекта структура и параметры сооружений и помещений должны быть  уточнены.

Расположение предлагаемого  пожарные депо  показано на чертеже «Схема мероприятий по защите населения и территорий от возникновения ЧС природного и техногенного характера и мероприятий ГО».

## Противопожарная защита проектируемого  промышленного комплекса «Дони Верево».

В настоящие время комплекс находится в стадии разработки, до конца не определены типы и виды промышленных предприятий  которые будут располагаться на данной территории.

Из заявленной территории 435 Га , в настоящие время определены  следующие проекты под строительство:

- 1. ООО «ФМ «Ладога» - складского хозяйство, площадь 30 га

- 2. ООО «НатуРус» - производству натуральных безалкогольных напитков на основе фруктовых соков, площадь 15 га .

3.Расширение существующей нефтебазы ООО «Ланта-Петролиум» на 3 га.

Итого определены   только 48Га  из  435 Га заявленных под строительство.

Предполагается ,что при сохранении складской направленности промышленной зоны для технического водоснабжения проектируемых промышленных предприятий, предлагается использование собственных водозаборных сооружений.(скважин на территории промышленной площадки).С возможностью противопожарного водоснабжения из них.) С обязательной организацией спринклерных  систем пожаротушения заложенных при проектировании инженерных  решений.

Дополнительную защиту комплекса будет обеспечивать предлагаемое пожарное депо в дер.  Малое Верево.(см.п.6.2).

Возможная организация пожарного депо непосредственно на территории складского комплекса будет завысить от принятых  окончательных проектных решений по виду и типу предприятий, которые будут расположены на территории комплекса.

В соответствии с  нормами  проектирования  объектов пожарной охраны,( НПБ – 101-95,п.1.3). Тип пожарного депо для охраны промышленных объектов, определяется заказчиком.

Под возведение пожарного депо в промышленной зоне проектом  резервируется  площадка. Согласно приложению№2 (НПБ – 101-95) выбрана площадь с учётом резерва 1.7га. Расположение  площадки в районе деревни Ижора.

Место под площадку определено исходя:

-равно удалённости от всех площадок комплекса.

-близостью водовода.

-пересечение дорожной сети.

-близостью к пожароопасным объектам, расположенным на территории в настоящие время.

Расположение предлагаемой площади под пожарные депо  показано на чертеже «Схема мероприятий по защите населения и территорий от возникновения ЧС природного и техногенного характера и мероприятий ГО».

# Мероприятия по предупреждению  ЧС

## Мероприятия по обеспечению безопасности при воздействии современных средств поражения.

Рассматриваемая территория поселения  отведена для освоения на основании требований действующих нормативных документов. Территория предназначается для расширения селитебной и промышленной застройки и располагается в близи категорированного по ГО города Гатчина. Размещение зданий и промышленных предприятий  на территории поселения  предусматривается с учетом зон возможного распространения завалов на прилегающие к осваиваемой территории проектируемые магистрали и центральные улицы. При этом ширина их не заваливаемой проезжей части принимается равной 7 метрам для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей.

Системы зеленых насаждений и не застраиваемых территорий увязываются с проектируемой улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории для эвакуации населения при разрушении зданий в случае воздействия современных средств поражения.

Защитные сооружения на территории организуются в соответствии с требованиями СНиП2.01.51-90.

## Мероприятия по противопожарной  безопасности.

Для того, чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести мероприятия в соответствии с «Техническими регламентами о требованиях  пожарной безопасности». К основным из них относятся:

- 1.Соблюдение противопожарных расстояний от потенциальных источников пожароопасности (АЗС, гаражи, СТО и др.), расстояний от АЗС до жилых домов и общественных зданий и мест массового пребывания людей - не менее 25 м; до детских  и лечебных учреждений не менее 50 м;

- Размещение всех зданий и сооружений с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются системы зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение селитебных и производственных территорий противопожарными разрывами на участки нормативной площади. Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутрирайонные проезды соединяются с магистралями устойчивого функционирования. Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений по магистралям районного значения. Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории предусматривается не ниже второй.

- Соблюдение противопожарных расстояний на территориях садовых, дачных и приусадебных участков. При наличии леса расстояние от жилых и хозяйственных построек до лесного массива должно быть не менее 15 м.

- Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 куб. м при числе участков до 300 и не менее 60 м3 при числе участков более 300. Каждый водоем должен быть оборудован площадкой для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организации подъезда не менее 2-х пожарных автомобилей. Обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участка и объектам общего пользования.

дополнительно:

  - устройство противопожарных полос на территориях, прилегающих к лесным массивам и сельскохозяйственным угодьям;

  - оборудование населённых пунктов и промышленных предприятий системой автоматической пожарной сигнализацией.

- Обеспечение подъезда со всех сторон к многоквартирным жилым домам, общеобразовательным,  детским дошкольным и лечебным учреждениям, а также к  учреждениям органов управления.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м.

- Дороги, подъезды и проезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Территории населенного пункта и предприятий должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарными гидрантов.

## Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения.

Проектируемая категория надежности электроснабжения основной части потребителей (в особенности, объектов системы жизнеобеспечения) – II.

Внешние сети ОАО «Ленэнерго» предусматриваются взаиморезервируемыми, в наружном, закольцованном исполнении. Внутрирайонные сети электроснабжения от трансформаторных подстанций до главных распределительных щитов и вводно-распределительных устройств зданий также предусматриваются взаиморезервируемыми, наружном, закольцованном исполнении. Монтажной схемой сетей должно предусматриваться перераспределение нагрузок между ТП в аварийных ситуациях.

Водоснабжение потребителей поселения для повышения надежности функционирования водопроводная сеть предусматривается кольцевой, обеспечивающих возможность водоснабжения объектов в аварийных ситуациях в обход поврежденного участка. Предусматривается установка отключающей арматуры для отключения поврежденных участков. На водопроводных линиях, вне зоны возможного распространения завалов, предусматривается установка пожарных гидрантов. При проектировании системы канализации должна исключаться возможность попадания неочищенных стоков общесплавную канализацию. Стоки от сохраняемых промышленных предприятий, а также стоки от предприятий общественного питания и автостоянок должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

Для обеспечения бесперебойного функционирования системы теплоснабжения целесообразно осуществить резервирование котлоагрегатов реконструируемых и проектируемых к строительству котельных. Помимо этого целесообразно создавать запас резервного топлива и иметь резервные источники электроэнергии.

Внутрирайонные сети теплоснабжения целесообразно выполнять закольцованными с установкой на ответвлениях отключающей арматуры для отключения поврежденных участков. Теплоизоляция коммуникаций должна предусматриваться в соответствии с климатическими условиями на осваиваемой территории.

Сети газопроводов высокого и среднего давления должны закольцованными.

Наземные части газораспределительных станций (ГРС) и опорных газораспределительных пунктов (ГРП), следует оборудовать подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на ниx отключающих устройств. Подземные байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС или ГРП.

При проектировании новых и реконструкции действующих систем газоснабжения необходимо предусматривать в основных узловых точках (на выходе из ГРС, перед опорным ГРП) установку отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а также устройство перемычек между тупиковыми газопроводами.

Для обеспечения устойчивого функционирования системы газоснабжения на ответвлениях сетей необходимо предусмотреть установку отключающей арматуры для отключения поврежденных участков.

Принимая во внимание то, что основным источником, обеспечивающим поселение водой питьевого и технического качества, является Невский водопровод.  В случае выхода из строя головных сооружений или заражения источника водоснабжения необходимо иметь резервуары с объемом не менее 3-х суточного запаса питьевой воды (по норме не менее 10 л в сутки на одного человека в соответствии со СНиП 2.01.51-90). Для Веревского сельского поселения это составит 210м3 на расчетный срок. Организация хранения резервного запаса воды должна быть организована в подземных хранилищах, так как  поселение попадает в зону слабых разрушений и опасного радиоактивного заражения. Местоположением предлагается дер.  Малое Верево вблизи имеющихся  водных скважин и водозаборной башни, а так же предлагаемого пожарного депо.

Расположение  резервуаров чистой воды предложено  на чертеже «Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## Мероприятия по защите от ЧС природного характера.

Защита от ЧС природного характера на территории поселения  заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.

Инженерная подготовка территории заключается в мероприятиях по вертикальной планировке новых дорог и прилегающих зон, которые при минимальном объеме земляных работ обеспечат поверхностный водоотвод. Для отвода поверхностных вод с проездов и прилегающей территории предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в системы водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий выполняется водонепроницаемая отмостка. Для обеспечения защиты сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из подвалов и подземных сооружений со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в систему общесплавной канализации района. Пропускная способность системы канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод.

# Заключение

Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени. Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Поселение должен иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка автономных источников электроснабжения, и обеспечение минимальной потери в электросетях. Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.

Для устойчивого функционирования территории при возникновении ЧС техногенного и природного необходимо на территории района предусмотреть  использование в качестве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанции. В случае выхода из строя систем, водоснабжения с централизованной подачей необходимо обеспечить хранение резервно-аварийного запаса воды в подземных резервуарах. Подверженность ЭГП должна учитываться при выборе строительных площадок или разработке инженерных мероприятий с оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке.

Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Для последовательного снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и важных объектов, необходимо:

- Создание центра управления в кризисных ситуациях и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях; Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

При получении информации о сложных погодных условиях:

  - немедленно информировать население по телевидению и радио;

  - проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений;

  - привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

  - проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

  - особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом.

    - Создание условий для укрепления пожарной безопасности в поселении. В период высокой пожарной опасности принимать дополнительные меры по охране лесов, включая ограничения на их посещение населением и въезд в них транспортных средств, а также приостанавливать работы в лесах на определенных участках. С наступлением четвертого класса пожарной опасности, осуществлять передачу по областному радио, телевидению объявлений по предупреждению населения об осторожном обращении с огнем в лесу, запрещению входа и въезда в леса в период высокой пожарной опасности.

    - Создать резерв материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

    - Совершенствовать системы связи и оповещения населения района.

    - При реализации этих мероприятий, по предварительным оценкам, в 1,5-2 раза можно сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от ЧС, а также снизить риски для населения, проживающего в районе, подверженных воздействию опасных природных и техногенных факторов.

К расчетному сроку в районе возможно:

- преодолеть неблагоприятную тенденцию роста количества чрезвычайных ситуаций;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций для населения, особенно проживающего в сельской местности;

- сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- повысить пожарную безопасность объектов экономики;

- оперативно доводить информацию до населения района об угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации, информировать о принимаемых мерах и правилах поведения в ЧС.

Коэффициент приведения к легковому автомобилю.